  mi dai una versione che supporta il PDU

  ChatGPT ha detto:

Sì. Visto il sorgente che hai incollato, ti conviene estendere la tua libreria attuale invece di sostituirla completamente. In questo modo mantieni readSMS() e aggiungi il supporto PDU per leggere anche UDH e SMS concatenati.

La modifica che ti propongo supporta:

- AT+CMGF=0

- lettura PDU con AT+CMGR=<index>

- SMS concatenati con riferimento 8 bit (00 03)

- SMS concatenati con riferimento 16 bit (08 04)

- identificazione di:

  - ID concatenazione

  - numero totale parti

  - numero della parte

- SMS normali senza UDH

- GSM 7-bit, UCS2 e 8-bit per la decodifica del testo

1. GPRS_Shield_Arduino.h

Aggiungi alla classe GPRS queste funzioni:

bool readSMS_PDU(int messageIndex,

char* pdu,

int pduLength);

int getSMSPartInfo_PDU(int messageIndex,

int* concatID,

int* totalParts,

int* partNumber);

bool readSMS_PDU_Text(int messageIndex,

char* message,

int messageLength,

int* concatID,

int* totalParts,

int* partNumber);

2. Aggiunte a GPRS_Shield_Arduino.cpp

Metti queste funzioni dopo le tue attuali readSMS().

Lettura del PDU grezzo

bool GPRS::readSMS_PDU(int messageIndex,

char* pdu,

int pduLength)

{

char gprsBuffer[600];

char num[8];

char* s;

char* p;

int i;

if (pdu == NULL || pduLength < 2)

return false;

/*

* PDU mode

*/

if (!sim900_check_with_cmd(F("AT+CMGF=0\r\n"),

"OK\r\n",

CMD)) {

return false;

}

/*

* AT+CMGR=<index>

*/

sim900_flush_serial();

sim900_send_cmd(F("AT+CMGR="));

itoa(messageIndex, num, 10);

sim900_send_cmd(num);

sim900_send_cmd(F("\r\n"));

sim900_clean_buffer(gprsBuffer, sizeof(gprsBuffer));

sim900_read_buffer(gprsBuffer,

sizeof(gprsBuffer),

DEFAULT_TIMEOUT);

/*

* Cerca +CMGR:

*/

s = strstr(gprsBuffer, "+CMGR:");

if (s == NULL) {

sim900_check_with_cmd(F("AT+CMGF=1\r\n"),

"OK\r\n",

CMD);

return false;

}

/*

* Il PDU è sulla riga successiva.

*/

s = strstr(s, "\r\n");

if (s == NULL) {

sim900_check_with_cmd(F("AT+CMGF=1\r\n"),

"OK\r\n",

CMD);

return false;

}

s += 2;

/*

* Cerca la fine del PDU.

*/

p = strstr(s, "\r\n");

if (p == NULL) {

p = s + strlen(s);

}

i = 0;

while (s < p && i < pduLength - 1) {

/*

* Accettiamo solo caratteri esadecimali.

*/

if ((*s >= '0' && *s <= '9') ||

(*s >= 'A' && *s <= 'F') ||

(*s >= 'a' && *s <= 'f')) {

pdu[i++] = *s;

}

s++;

}

pdu[i] = '\0';

/*

* Torniamo alla modalità testo utilizzata

* dal resto della libreria.

*/

sim900_check_with_cmd(F("AT+CMGF=1\r\n"),

"OK\r\n",

CMD);

return (i > 0);

}

3. Funzione per estrarre la concatenazione

Aggiungi:

static int hexByte(const char* p)

{

int value = 0;

char c;

for (int i = 0; i < 2; i++) {

c = p[i];

value <<= 4;

if (c >= '0' && c <= '9')

value |= c - '0';

else if (c >= 'A' && c <= 'F')

value |= c - 'A' + 10;

else if (c >= 'a' && c <= 'f')

value |= c - 'a' + 10;

else

return -1;

}

return value;

}

e poi:

int GPRS::getSMSPartInfo_PDU(int messageIndex,

int* concatID,

int* totalParts,

int* partNumber)

{

char pdu[600];

int pos;

int scaLength;

int firstOctet;

int oaLength;

int oaBytes;

int udl;

int udhl;

if (concatID == NULL ||

totalParts == NULL ||

partNumber == NULL) {

return -1;

}

*concatID = 0;

*totalParts = 0;

*partNumber = 0;

if (!readSMS_PDU(messageIndex,

pdu,

sizeof(pdu))) {

return -1;

}

/*

* -------------------------

* SMSC length

* -------------------------

*

* primo byte del PDU

*/

pos = 0;

scaLength = hexByte(&pdu[pos]);

if (scaLength < 0)

return -1;

/*

* Skip:

*

* length byte

* SMSC address

*/

pos += 2 + scaLength * 2;

/*

* First octet

*/

firstOctet = hexByte(&pdu[pos]);

if (firstOctet < 0)

return -1;

pos += 2;

/*

* Deve essere SMS-DELIVER.

*/

if ((firstOctet & 0x03) != 0)

return -1;

/*

* UDHI = bit 6

*/

if ((firstOctet & 0x40) == 0) {

/*

* SMS normale.

*/

return 0;

}

/*

* -------------------------

* Originating Address

* -------------------------

*/

oaLength = hexByte(&pdu[pos]);

if (oaLength < 0)

return -1;

pos += 2;

/*

* Numero di ottetti necessari

* per il numero del mittente.

*/

oaBytes = (oaLength + 1) / 2;

/*

* Skip:

*

* TOA       = 1 byte

* address   = oaBytes

*/

pos += 2 + oaBytes * 2;

/*

* PID

*/

pos += 2;

/*

* DCS

*/

pos += 2;

/*

* SCTS = 7 byte

*/

pos += 14;

/*

* UDL

*/

udl = hexByte(&pdu[pos]);

if (udl < 0)

return -1;

pos += 2;

/*

* UDHL

*/

udhl = hexByte(&pdu[pos]);

if (udhl < 0)

return -1;

pos += 2;

/*

* Ora siamo all'inizio dell'UDH.

*/

int headerEnd = pos + udhl * 2;

while (pos + 4 <= headerEnd) {

int iei;

int ieLength;

iei = hexByte(&pdu[pos]);

pos += 2;

ieLength = hexByte(&pdu[pos]);

pos += 2;

/*

* --------------------------------

* Concatenated SMS - 8 bit ref

*

* 00 03 XX NN PP

*

* XX = reference

* NN = total parts

* PP = current part

* --------------------------------

*/

if (iei == 0x00 && ieLength == 3) {

*concatID = hexByte(&pdu[pos]);

*totalParts =

hexByte(&pdu[pos + 2]);

*partNumber =

hexByte(&pdu[pos + 4]);

return 1;

}

/*

* --------------------------------

* Concatenated SMS - 16 bit ref

*

* 08 04 XX XX NN PP

* --------------------------------

*/

if (iei == 0x08 && ieLength == 4) {

*concatID =

(hexByte(&pdu[pos]) << 8) |

hexByte(&pdu[pos + 2]);

*totalParts =

hexByte(&pdu[pos + 4]);

*partNumber =

hexByte(&pdu[pos + 6]);

return 1;

}

/*

* Passa al prossimo Information Element.

*/

pos += ieLength * 2;

}

/*

* SMS con UDH ma senza concatenazione.

*/

return 0;

}

4. Come usarla

Nel tuo programma puoi fare:

int messageIndex;

messageIndex = gprs.isSMSunread();

if (messageIndex > 0) {

int concatID;

int totalParts;

int partNumber;

int result = gprs.getSMSPartInfo_PDU(

messageIndex,

&concatID,

&totalParts,

&partNumber

);

if (result == 1) {

Serial.print("SMS concatenato ");

Serial.print(partNumber);

Serial.print("/");

Serial.print(totalParts);

Serial.print(" ID=");

Serial.println(concatID);

if (partNumber == 1) {

Serial.println("PRIMA PARTE");

}

}

else if (result == 0) {

Serial.println("SMS normale");

}

else {

Serial.println("Errore lettura PDU");

}

/*

* Continua a leggere il testo come facevi prima.

*/

if (gprs.readSMS(messageIndex,

message,

MESSAGE_LENGTH,

phone,

datetime)) {

Serial.println(message);

}

}

Attenzione a una cosa importante

Con questa soluzione:

getSMSPartInfo_PDU()

legge il PDU, mentre:

readSMS()

legge il testo.

Quindi non devi sostituire readSMS().

La sequenza diventa:

isSMSunread()

↓

getSMSPartInfo_PDU()

↓

1/3, 2/3, 3/3

↓

readSMS()

↓

testo della singola parte

Questo è particolarmente utile se vuoi fare, ad esempio:

if (partNumber == 1) {

// inizio nuovo messaggio concatenato

}

if (partNumber == 2) {

// seconda parte

}

if (partNumber == 3) {

// terza parte

}

Nota: questa versione legge il PDU e riconosce correttamente la concatenazione, ma non ricompone ancora automaticamente il testo delle varie parti. Inoltre readSMS() rimane in modalità testo, quindi il SIM900 continua a fare la decodifica del contenuto per te.

Se il tuo obiettivo è ricostruire automaticamente un SMS da 2, 3, 4... parti in una sola stringa, il passo successivo è modificare la libreria per fare direttamente readSMSConcatenated(), gestendo anche il caso in cui arrivino le parti fuori ordine.